UHFCA100 Demo

使用指南V1.0

1. IOS Demo

1.1 安装Demo

根据链接下载安装或上线后AppStore搜索下载

1.2 蓝牙连接

读写器采用蓝牙接口与iOS设备进行连接，因此使用Demo前，需要先打开iOS的蓝牙功能，开启UHFCA100设备，添加蓝牙名称为“A100-XXXXXX”的蓝牙设备。

首次运行UHFCA100 app时，如果iOS设备的蓝牙功能未开启，app会自动提示用户开启蓝牙功能。

1.3 应用菜单功能

1.3.1 主功能菜单

进入app后，点击左上角的app图标，可查看所有主功能菜单。

各项主功能菜单说明如下：

| 菜单 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | RFID手持拍列表 | 搜索并管理可连接的手持拍目录。 |
|  | RFID手持拍设置 | 确认和更改当前连接的手持拍设置。 |
|  | 标签列表搜索 | 扫描标签，确认标签号，执行单标签搜索、多标签搜索或通配符搜索功能。 可以将扫描到的标签列表以 Text的文件形式保存。 |
|  | 写标 | 可以发行标签，同时可以录入分类及商品信息。 |
|  | 内存访问 | 可以对标签进行读、写、锁定、选择等访问操作。 |

1.3.2 RFID手持拍列表

RFID手持拍列表列出当前可连接的手持拍，以及当前连接状态。

连接手持拍的步骤如下：

（1）点击右上角的蓝牙标志，app会自动搜索当前可用的手持拍并显示下方列表中。

（2）在列表中选择本次要连接的设备，点击设备右边的标志，连接设备。

（3）设备连接成功后，设备右边的标志会变为：，同时发出提示音。

删除列表中手持拍的步骤如下：

（1）左滑列表中需要删除的手持拍项。

1.3.3 RFID手持拍设置

RFID手持拍设置界面显示设备当前的各项参数状态，并可更改设置。界面如下：

（1）RFID功率大小。可设置范围3~30dBm。

（2）读取速度。可设置低速、标准、高速三种。

（3）临界值。即单标签搜索时的RF阈值，可设置范围3~30dBm。

（4）减小的单位值。即单标签搜索是的RF递减步进值，可设置范围1~6。

（5）RFID手持拍音量。可设置高、正常、低、静音、震动五种。

（6）只报告新标签。On表示只有读到新标签时才发出提示音并向app报告；Off表示每读到一张标签（包括重复标签）时候都发出提示音并向app报告。

（7）持续读取。On表示读取模式为连续读取；Off表示读取模式为单次读取。

（8）允许菜单。该功能为保留功能，目前无效。

（9）语言。手持拍菜单的显示语言，可设置英文和中文两种。

1.3.4 标签列表搜索

标签列表搜索功能界面用于搜索标签的应用。

界面中的标签列表分为两类，一类是普通标签列表“RFID TAG LIST”，另一类是搜索目标“Search Target”。

点击“RFID TAG LIST”中的标签，可将标签加入到“Search Target”列表中。

点击“Search Target”列表中的标签时候，会弹出通配符搜索编辑框。如果点击“Delete”，则可将标签返回到“RFID TAG LIST”列表中。如果在UID输入框框输入通配符搜索条件，点击“Apply”，则将启动通配符搜索模式。

标签列表搜索的子功能菜单如下：

（1）User Search功能，用于单标签搜索。点击后弹出搜索提示框，输入要搜索的标签EPC号，点击“Apply”按钮，执行单标签搜索功能。

（2）Multi Tag功能，用于多标签搜索。当“Search Target”列表中的标签数量为1个时，点击该按钮执行单标签搜索功能；当“Search Target”列表中的标签数量超过1个时，点击该按钮执行多标签搜索功能。

（3）点击“HEX / ASCII”按钮可以转换标签数据的显示格式。

（4）点击“Save”按钮，可以将列表中的标签数据以TEXT文件的形式保存。

（5）点击右上角的垃圾桶图标，可以退出搜索模式。

1.3.7 写标

写标功能用于向RFID标签的指定位置写入指定数据，可用于发行标签。

（1）选择写功率，范围3~30dBm。

（2）选择要写入数据的区域，输入写入数据的起始字地址，写入数据的字长度，填写要写入的数据。如果要写入EPC区，还可填写新的PC值。

（3）如果勾选了“Auto Increase”，每成功写入一张标签，app会自动将写入数据加1。

（4）如果该标签有绑定分类和商品信息，还需填入分类，商品名称，数量等信息，app会自动进行绑定。

（5）点击“Write”按钮或者右上角的图标，即可执行写入操作，操作结果会在“Result Value”文本框中显示。

1.3.8 内存访问

内存访问功能包括对RFID标签的读、写、锁定、选择等操作。

1.3.8.1 选择标签

选择标签功能是用于设置访问RFID标签的匹配条件，设置选择参数后，读写器只访问符合匹配条件的标签，不符合的标签一律忽略。

① 在Memory Bank中选择要选择匹配的存储区域，在Offset中输入匹配数据的起始字地址，在Length中输入要匹配的数据字长度。

② 在Data输入框中输入要选择匹配的具体数据（16进制字符串），输入数据要与Length中字长度相等（1个字等于2个字节，1个字节用2位16进制字符表示）。

③ 点击“Select”按钮，将标签选择参数设定到读写器中，设置结果会在Result框中提示。

注：如果不设定标签选择参数，将默认访问所有标签，读写器将随机操作第一个访问到的标签。

1.3.8.1 读标签

读标签功能用于读取RFID标签指定位置的数据。

在Memory Bank中选择要读取数据的存储区域，在Offset中输入要读取数据的起始字地址，在Length中输入要读取的数据字长度。然后点击“Read”按钮执行读标签操作。

如果读取成功，在Data数据框中会显示读取结果，其中UID表示读到标签的EPC号，Data表示读到的标签数据。如果读取失败，则会在Result框中提示失败原因。

1.3.8.2 写标签

写标签功能用于向标签指定位置写入数据。

① 在Memory Bank中选择要写入数据的存储区域，在Offset中输入要写入数据的起始字地址，在Length中输入要写入的数据字长度。

② 在Data输入框中输入要写入的具体数据（16进制字符串），输入数据要与Length中字长度相等（1个字等于2个字节，1个字节用2位16进制字符表示）。

③ 点击“Write”按钮，将数据写入到标签中，写入结果会在Result框中提示。

1.3.8.3 锁定标签

锁定标签功能用于锁定标签指定数据区域的访问权限。

① 在Lock Data框中分别选择要设置Kill密码、访问密码、EPC区、TID区、用户区的访问权限。访问权限有5种选择，说明如下：

| 访问权限 | 说明 |
| --- | --- |
| ACCESSIBLE | 无保护可访问 |
| ALWAYS_ACCESSIBLE | 永远可访问 |
| SECURED_ACCESSIBLE | 安全状态下可访问 |
| ALWAYS_NOT_ACCESSIBLE | 永远不可访问 |
| NO_CHANGE | 不改变当前设置 |

② 在Lock Data功能框内的Access PWD中输入标签的访问密码，长度固定为8位16进制字符。注意标签的访问密码不能为0，否则锁定无效。

③ 点击“Lock”按钮，对标签执行锁定操作，操作结果会在Result框中显示。